# BÁO CÁO THỰC HÀNH

Bài thực hành số xx: Tên bài thực hành

Môn học: <Tên môn học>

Lớp: NT…

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN (Nhóm xx):

| STT | Họ và tên | MSSV |  | Điểm tự đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị A | 20520001 |  |  |
| 2 | Phan Văn B | 20520002 |  |  |

ĐÁNH GIÁ KHÁC:

| Tổng thời gian thực hiện |  |
| --- | --- |
| Phân chia công việc |  |
| Ý kiến (nếu có) + Khó khăn + Đề xuất, kiến nghị |  |

Phần bên dưới của báo cáo này là báo cáo chi tiết của nhóm thực hiện

# MỤC LỤC

A.	BÁO CÁO CHI TIẾT	2

1.	Nội dung 1	2

a.	Nội dung a	2

b.	Nội dung b	3

2.	Nội dung 2	3

a.	Nội dung a	3

B.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	3

# BÁO CÁO CHI TIẾT

## Nội dung 1

### Cài đặt SDN/OpenFlow controller (remote controller). Dùng Ryu controller (python):

Clone source code của Ryu Controller từ Github:

Cài đặt:

$ pip3 install setuptools==57.5.0

$ python3 ./setup.py install

### b. Tạo mạng OpenFlow bằng Mininet, kết nối với Ryu controller:

Sử dụng lại Topology của Lab 1:

Code:

from mininet.net import Mininet

from mininet.node import RemoteController

from mininet.cli import CLI

from mininet.log import setLogLevel

from mininet.topo import Topo

class Lab1_Topo( Topo ):

def build( self ):

# Add hosts

h1 = self.addHost( 'h1' )

h2 = self.addHost( 'h2' )

h3 = self.addHost( 'h3' )

h4 = self.addHost( 'h4' )

#Add switch

s1 = self.addSwitch( 's1' )

s2 = self.addSwitch( 's2' )

s3 = self.addSwitch( 's3' )

s4 = self.addSwitch( 's4' )

# Add links switch with switch

self.addLink( s1, s2 )

self.addLink( s2, s3 )

self.addLink( s1, s4 )

#Add link switch with host

self.addLink( s1, h1 )

self.addLink( s2, h2 )

self.addLink( s3, h3 )

self.addLink( s4, h4 )

def run():

topo = Lab1_Topo()

net = Mininet(topo=topo, controller=None)

c0 = net.addController('c0', controller=RemoteController, ip="127.0.0.1", port=6633)

net.start()

CLI(net)

net.stop()

if __name__ == '__main__':

setLogLevel('info')

run()

Trong đó:

- Sử dụng hàm addHost() để thêm 1 host vào mạng

- Sử dụng hàm addSwitch() để thêm 1 switch vào mạng

- Sử dụng hàm addLink() để liên kết các thành phần với nhau, ở đây là host và switch.

- Sử dụng hàm addController() để thêm controller vào mạng với ip là 127.0.0.1 (loalhost) và port 6633.

Tạo mạng SDN theo topology trên:

Khởi động ryu controller, thực hiện lắng nghe từ mininet:

$ ryu-manager ryu.app.simple_switch

Khởi động mininet theo file custom_1.py đã tạo từ trước:

### c. Dùng Wireshark tiến hành bắt các gói tin OpenFlow (v.1.3):

### - OFP Hello

### - OFP Features Request, OFP Features Reply

### - OFP Echo Request, OFP Echo Reply

### - OFP PacketIn

### - OFP FlowMod

Khởi động Wireshark lắng nghe trên loopback:lo:

$ sudo wireshark

Danh sách filter các loại gói tin OFP trên wireshark:

| Loại gói | Bộ lọc Wireshark |
| --- | --- |
| OFP Hello (Bắt tay ban đầu) | openflow_v6.type == 0 |
| OFP Features Request (Controller yêu cầu thông tin switch) | openflow_1_0.type == 5 |
| OFP Features Reply (Switch phản hồi thông tin) | openflow_1_0.type == 6 |
| OFP Echo Request (Kiểm tra kết nối) | openflow_1_0.type == 2 |
| OFP Echo Reply (Phản hồi kiểm tra kết nối) | openflow_1_0.type == 3 |
| OFP PacketIn (Switch gửi gói tin lên Controller) | openflow_1_0.type == 10 |
| OFP FlowMod (Controller gửi cấu hình Flow Table đến switch) | openflow_1_0.type == 14 |

Tiến hành bắt từng loại gói tin:

OFP Hello (Bắt tay ban đầu):

OFP Features Request (Controller yêu cầu thông tin switch):

OFP Features Reply (Switch phản hồi thông tin):

OFP Echo Request (Kiểm tra kết nối):

OFP Echo Reply (Phản hồi kiểm tra kết nối):

OFP PacketIn (Switch gửi gói tin lên Controller);

OFP FlowMod (Controller gửi cấu hình Flow Table đến switch)

### d. Liệt kê, mô tả các trường thông tin chính trong mỗi loại thông điệp ở bước 3 :

OFP Hello: Được sử dụng để thiết lập kết nối giữa Controller và Switch OpenFlow.

Các trường thông tin chính:

- Version: Phiên bản OpenFlow (0x06 cho OpenFlow 1.5).

- Type: Loại thông điệp (0 = Hello).

- Length: Độ dài tổng thể của thông điệp.

- XID (Transaction ID): ID giao dịch giúp nhận diện phản hồi.

OFP Features Request: Controller gửi đến Switch để yêu cầu thông tin phần cứng và khả năng hỗ trợ.

Các trường thông tin chính:

- Version: Phiên bản OpenFlow.

- Type: Loại thông điệp (5 = Features Request).

- Length: Độ dài của thông điệp.

- XID (Transaction ID): ID giao dịch để nhận diện phản hồi.

OFP Features Reply: Switch phản hồi thông tin về khả năng phần cứng, cấu trúc cổng, và các tính năng hỗ trợ.

Các trường thông tin chính:

- Version: Phiên bản OpenFlow.

- Type: Loại thông điệp (6 = Features Reply).

- Length: Độ dài tổng thể của thông điệp.

- XID (Transaction ID): ID giao dịch giúp nhận diện phản hồi.

- Datapath ID (DPID): Định danh duy nhất của switch.

- Auxiliary ID: ID của kênh điều khiển phụ (nếu có).

- Capabilities: Bitmap thể hiện các tính năng mà switch hỗ trợ.

- n_buffers: Số lượng bộ đệm gói tin mà switch hỗ trợ.

- n_tables: Số lượng bảng flow switch hỗ trợ.

- Port data: Thông tin về các cổng của switch chứa:

  - Thông tin cơ bản của cổng

  - Config flags: trạng thái cấu hình

  - State flags: trạng thái hiện tại

  - Current features: khả năng của cổng

  - Advertised features: thông tin quảng bá

OFP Echo Request: Kiểm tra kết nối giữa Controller và Switch còn hoạt động hay không.

Các trường thông tin chính:

- Version: Phiên bản OpenFlow.

- Type: Loại thông điệp (2 = Echo Request).

- Length: Độ dài tổng thể của thông điệp.

- XID (Transaction ID): ID giao dịch giúp nhận diện phản hồi.

- Data (Có thể) : Dữ liệu tùy chọn do sender gửi đi (có thể dùng để đo độ trễ).

OFP Echo Reply: Switch hoặc Controller phản hồi lại Echo Request để xác nhận kết nối vẫn ổn định.

Các trường thông tin chính:

- Version: Phiên bản OpenFlow.

- Type: Loại thông điệp (3 = Echo Reply).

- Length: Độ dài tổng thể của thông điệp.

- XID (Transaction ID): ID giao dịch giúp nhận diện phản hồi.

- Data (Có thể): Dữ liệu phản hồi từ Echo Request.

OFP PacketIn: Khi switch không có rule phù hợp cho một gói tin, nó gửi thông điệp này lên Controller để xử lý.

Các trường thông tin chính:

- Version: Phiên bản OpenFlow.

- Type: Loại thông điệp (10 = PacketIn).

- Length: Độ dài tổng thể của thông điệp

- XID (Transaction ID): ID giao dịch giúp nhận diện phản hồi.

- Buffer ID: ID của buffer chứa gói tin (hoặc -1 nếu không có buffer).

- Total Length: Kích thước gói tin gốc.

- Reason: Lý do PacketIn được gửi lên (ví dụ: không có rule khớp, gói tin đến cổng giám sát, v.v.).

- Table ID: ID của bảng flow xử lý gói tin.

- Match: Cấu trúc chứa thông tin header của gói tin.

- Data: Gói tin được gửi lên Controller.

OFP FlowMod: Controller gửi rule mới xuống Switch để thêm, sửa, hoặc xóa Flow Entry.

Các trường thông tin chính:

- Version: Phiên bản OpenFlow.

- Type: Loại thông điệp (14 = FlowMod).

- Length: Độ dài tổng thể của thông điệp.

- XID (Transaction ID): ID giao dịch giúp nhận diện phản hồi.

- Cookie: Giá trị duy nhất để nhận diện flow rule.

- Cookie Mask: Giá trị dùng để mask cookie.

- Table ID: ID của bảng chứa rule mới.

- Command: Loại thao tác (thêm, sửa, xóa).

- Idle Timeout: Thời gian rule sẽ bị xóa nếu không có gói tin khớp.

- Hard Timeout: Thời gian rule sẽ bị xóa bất kể có gói tin hay không.

- Priority: Độ ưu tiên của rule.

- Buffer ID: ID của buffer chứa gói tin (hoặc -1 nếu không có buffer).

- Out Port: Cổng đích của flow (dùng khi xóa rule).

- Out Group: Nhóm đích của flow (nếu có).

- Flags: Các cờ điều khiển (Ghi nhật ký, yêu cầu gửi lại, v.v.).

- Match: Điều kiện match của gói tin.

- Instructions: Danh sách hành động cần thực hiện khi flow khớp.

## 2. Nội dung 2:

### 1. Tiến hành cài đặt một loại OpenFlow virtual Switch:

Cài đặt OpenvSwitch và kiểm tra cài đặt:

$ sudo apt install openvswitch – switch

$ ovs-vsctl –version

### Kết nối switch đã cài đặt với một Ryu controller và một số Host (>= 2 Host)

Kịch bản sẽ bao gồm 1 máy ảo chạy openvswitch, 1 máy ảo chạy ryu controller, wireshark, 1 máy ảo làm Host 1 và 1 máy thật làm Host 2 ( Vì tài nguyên máy tính cá nhân hạn chế nên ko thể chạy quá nhiều máy ảo).

Tiến hành tạo 1 bridge để tiến hành giao tiếp:

$ sudo ovs-vsctl add-br br0

$ sudo ip link set br0 up

Thực hiện kết nối bridge vừa tạo với card mạng máy ảo:

$ sudo ovs-vsctl add-port br0 ens33

$ sudo ip link set ens33 up

Cấp phát lại IP cho vSwitch và kiểm tra cài đăt:

$ sudo dhclient

$ sudo ovs-vsctl show

Kết nối Bridge vừa tạo với Ryu Controller và kiểm tra:

$ sudo ovs-vsctl set-controller br0 tcp:192.168.1.190:6633

$ sudo ovs-vsctl get-controller br0

### Cài Wireshark và tiến hành các bước bắt gói tin trong yêu cầu I.2 :

Đầu tiên khởi động wireshark ở Controller:

$ sudo wireshark

Tiếp sau đó khởi động Ryu controller, vSwitch sẽ tự động kết nối tới Controller:

Sau đó thự hiên ping giữa các máy ảo ta sẽ lấy được các gói tin OFP:

- OFP Hello:

- OFP Features Request:

- OFP Features Reply:

- OFP Echo Request:

- OFP Echo Reply:

- OFP PacketIn:

- OFP FlowMod:

### Test performance của mạng đã tạo ra (vd: dùng Iperf, hoặc một công cụ khác).

Dùng iperf để kiểm tra mạng, mở iperf server tại host 1 để kiểm tra ping:

$ iperf –s –p 8080

Ping từ vSwitch đến host 1:

$ iperf –c 192.168.1.197 –p 8080

# TÀI LIỆU THAM KHẢO